|  | # Historia de Trabajo de Decoración. | # F-F3170002 |
| --- | --- | --- |

| Fecha de Elaboración: |  | Molde: GX01944 |  |  | No. Plano: 662 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maquina: D-4 |  |  |  | Tipo de Decorado: Polarcita |  |
| No. Archa: D2 | Cant. Ranuras: 19 |  |  |  | No. De Tazas: 30 |
| Velocidad de Maquina (BPM): 70 |  |  | Tiempo de Archa en un metro de malla (seg.): 300 |  |  |

|  | 1er Color | 2do Color | 3er Color |
| --- | --- | --- | --- |
| Consumo de Pintura (Kg en 1000 gruesas) | 60 | 27 | N/A |
| Código de Pintura | # SM 00-0200VT38 | # SM 00-0025 IN - VT | N/A |

|  |  | 1era Estación | 2da Estación | 3era Estación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Presión de Squeegees (psi) | Cuerpo : | 15 | 12 | N/A |
|  | Cuello: | N/A | 9 | N/A |
| Numero del Marco | Cuerpo : | 130 | 100 | N/A |
|  | Cuello: | N/A | 50 | N/A |
| Tipo de Malla | Cuerpo : | 200 | 200 | N/A |
|  | Cuello: | N/A | 180 | N/A |

CURVA DE TEMPERATURA DEL ARCHA

| ZONA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Set Point | 250 | 390 | 800 | 1100 | 1160 | 1160 | 1160 | 1020 | 940 | 710 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lado Izq. | 250 | 390 | 800 | 1100 | 1160 | 1160 | 1160 | 1020 | 940 | 710 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Lado Der. | 250 | 390 | 800 | 1100 | 1160 | 1160 | 1160 | 1020 | 940 | 710 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Problemas presentados durante la corrida: Mal comportamiento de la malla del archa D2, lo cual

ameritó ajustes ya que esta no mantiene estable su posición corriéndose hacia los lados

generando envases caídos en varias ocasiones.

Observaciones:

Revisado Por: Octavio Aldana, Intendente De Procesos Finales